南京信息工程大学  实验（实习）报告

实验（实习）名称  卷积码编码    日期   2026.6.2            得分

指导教师  崔琦  班级 24奇安信1班 姓名  孙涛  学号  202483950014

一、实验目的

- 理解卷积码与分组码的区别；

- 掌握卷积码的基本参数，包括码率、约束长度、生成多项式等；

- 理解移位寄存器在卷积码中的作用；

- 掌握卷积码编码输出的计算方法；

- 使用 C 语言实现 (2,1,3) 卷积码编码器；

- 分析输入序列、寄存器状态以及编码输出之间的关系。

二、实验原理

1. 卷积码基本概念是卷积码是一种具有记忆特性的信道编码方式。与分组码不同，卷积码的输出不仅与当前输入有关，还与之前若干时刻的输入有关，因此卷积码能够提高系统的抗干扰能力。

卷积码通常表示为：(n,k,m)

其中k是每次输入的信息位数；n是每次输出的编码位数；m是约束长度。

本实验采用：(2,1,3)，码率为：R = k/n = 1/2。

2. 移位寄存器结构

本实验采用长度为 3 的移位寄存器：[u_i,u_(i-1),u_(i-2)]

其中：

- u_i 表示当前输入；

- u_(i-1) 表示前一次输入；

- u_(i-2) 表示前两次输入。

每输入一个新的信息位，寄存器中的数据向后移动一位。

移位寄存器的意义是通过移位寄存器可以计算每次输入的输出，根据生成多项式中是1，取对应位的寄存器的内容做异或运算，最终得到的结果依次放入输出。

3. 生成多项式

本例实验采用两个生成多项式：111，101，对应输出为：

v1 = u_i ⊕ u_(i-1) ⊕ u_(i-2)

v2 = u_i ⊕ u_(i-2)

每输入 1 位信息，将输出 2 位编码结果：

v = v1v2

4. 终止比特

由于卷积码具有记忆性，因此当输入结束时，寄存器中仍然保留历史信息。

为了将寄存器恢复为全0状态，需要继续输入若干个0，这些0称为终止比特。约束长度为m时需要添加m-1个0.

终止比特的作用是：

- 清空寄存器；

- 降低译码复杂度；

- 提高译码准确率。

三、实验内容

本次实验的内容分三步，分别为实现异或运算，实现移位寄存器，实现卷积码编码器。

四、实验代码和结果截图

三步实验对应的核心代码如下：

// 异或函数（模2加法）

int xor_bits(int a, int b)

{

return a ^ b;

}

// 移位寄存器

int reg[3] = {0, 0, 0};

// 当前输入位

int u = input[i] - '0';

// 寄存器移位

reg[2] = reg[1];

reg[1] = reg[0];

reg[0] = u;

// 根据生成多项式计算输出

// g1 = 111

int v1 = reg[0] ^ reg[1] ^ reg[2];

// g2 = 101

int v2 = reg[0] ^ reg[2];

添加终止比特只需在循环结束后认为在添加两次0即可。

实验结果如下图：

五、实验心得

通过本次实验，成功实现了卷积码编码器。实验过程中掌握了卷积码基本原理，卷积码参数含义移位寄存器结构，卷积码编码方法并C 语言实现卷积码编码。本实验进一步提高了对信道编码理论和数字通信系统的理解。